国威GW800、GW1000、GW1600酒管系统PMS接口文档

国威程控电话交换机GW800、GW1000、GW1600在中小型酒店中大量应用，为此国威向各酒店管理系统提供标准的对接接口，为PMS酒店管理系统提供语音服务。

串口转发方式：

- 要设置为串口转发及等级设定模式，进入“参数设置”->“通讯”->“转发话单”，设置成“转发”给COM口。

- 话单转发及等级设定的串口不能和话务台与主机的通信串口冲突，否则转发无效。例如:若话务台与主机的通信串口为com1，则话单转发的串口可以为com2，接收的com口要和com2做连接！！！

- 话单格式

- T始话_主叫 被叫 结束时间 时长 费率 话费 中继 结束符 结束 (回车换行)采用ASCII码，每条话单以T打头，以D结束符或回车换行(0D 0A)结尾。

例如：

T8001,13820819228,2011-08-0415:37:36,11,0.20,0.80,1,0,D

话单开头是：T

主叫：4位（8001）  宽度:4

被叫：13820819228  宽度:21

结束时间：2011-08-04 15:37:36   宽度:21

时长：11秒      宽度:6

费率：0.20元     宽度:6

话费：0.80元     宽度:6

中继：1          宽度:2

账号：0          宽度:2

结束符：D

结束：回车换行

3.通信协议

波特率 1200, 无校验位, 数据位 8, 停止位 2

文件保存方式：

1.要设置话单保存为文件的模式，进入“参数设置”->“通讯”->选中“保存话单到文件”项，转出的话单到安装目录文本文件hd.txt

2.话单格式

始话 主叫 被叫 结束时间 时长 费率 话费 中继 (0D 0A回车换行)

例如

T8001,13820819228,2011-08-0415:37:36,11,0.20,0.80,1,0,D

话单开头是：T

主叫：4位（8001）  宽度:4

被叫：13820819228  宽度:21

结束时间：2011-08-04 15:37:36   宽度:21

时长：11秒      宽度:6

费率：0.20元     宽度:6

话费：0.80元     宽度:6

中继：1          宽度:2

账号：0          宽度:2

结束符：D

结束：回车换行

等级控制：

现在在软件的安装目录下建立个记事本文档名称：Grade

Grade：分机号码/0（只能内部通话）

分机号码/1（只能打市话）

分机号码/2（只能打国内长途）

分机号码/3（无限制）

返回指令：分机号码/OK

叫醒控制：

现在在软件的安装目录下建立个记事本文档名称：Clock

Clock：分机号码/，03-06，18:30:00(月份和时间)

返回指令：分机号码/，03-06，18:30:00(月份和时间)OK